# E-201型pH复合电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液pH

• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪

• 塑料材质，质地坚固，不易碎裂

• 凝胶参比，无需填充电解液

## 技术参数

| 名称 | pH复合电极 |
| --- | --- |
| 型号 | E-201 |
| pH范围 | (0～14)pH |
| 材质 | 聚碳酸酯 |
| 液接界 | 纤维单盐桥 |
| 敏感膜 | 玻璃球泡 |
| 参比结构 | Ag/AgCl |
| 参比填充液 | 不可充 |
| 工作温度 | (5~60)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | BNC(Q9) |

网站：https://www.shleici.cn/