# ZDJ-4Y型自动永停滴定仪

## 产品图片

## 产品描述

• 7英寸彩色液晶触摸屏，导航式操作

• 支持永停滴定分析

• 智能操作系统，具有用户管理、方法管理、滴定剂管理、数据管理、GMP管理等功能

• 支持方法管理功能，内置永停滴定方法，支持自定义方法

• 阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL 多种滴定管

• 滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定

• 支持上搅拌和下搅拌

• 实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果

• 具有公式编辑器功能，直接显示计算结果

• 符合 GLP 规范，支持数据存储（1000 套）、查阅、删除、分析、传输和打印

• 支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪

• 支持用户三级权限管理（8个），支持密码管理

• 支持中/英文两种操作语言，支持断电保护和恢复出厂设置

• 具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

• 支持U盘导出和导入测量方法

• 支持U盘导出数据，支持CSV格式和PDF格式

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

• 通过专用滴定软件可连接自动进样器实现批量样品的滴定分析

• 支持通过选配GMP软件实现GMP管理功能

## 技术参数

| 型号 |  | ZDJ-4Y |
| --- | --- | --- |
| 滴定装置 | 滴定分析重复性 | ≤0.2% |
|  | 滴定容量允许误差 | 10mL滴定管：±0.025mL 20mL滴定管：±0.035mL |
|  | 滴定管分辨率 | 1/50000 |
| 永停滴定模块 | 测量范围及分辨率 | (0～0.199)μA，0.001μA (0～1.999)μA，0.001μA (0～19.99)μA，0.01μA (0～199.9)μA，0.1μA |
|  | 极化电流检测误差 | ±2%FS |
|  | 极化电压误差 | ±5mV |
| 电源 |  | AC 80-250V, 47-63Hz |
| 尺寸，重量 |  | 240×360×400mm，约4kg |

网站：https://www.shleici.cn/