# SCH-02B型自动样品进样器（含揭盖）

## 产品图片

## 产品描述

• 采用双塔面结构设计，可拆卸转盘，支持24位100mL样品盘

• 具有样品定位和清洗功能

• 支持搅拌清洗和喷淋清洗

• 支持搅拌功能，上搅拌，下搅拌可选

• 仪器具有自检和状态提示

• SCH-02B-1型自动揭盖单元通过磁力实现样品杯盖的自动开启和闭合功能，使样品在测试前、后均可处于封闭状态，减少样品与空气的交互反应，降低影响

• SCH-02B-1型自动揭盖单元揭盖模式分为揭盖后还原和揭盖后丢弃两种模式

• PUMP-1型隔膜泵和PUMP-2 型蠕动泵提供动力可实现喷淋清洗

• PUMP-1型隔膜泵和PUMP-2型蠕动泵可用于测量前后清洗传感器及排空溶液杯内的废液

• 与ZDJ-5D型自动滴定仪，台式引领L系列，智能 T 系列仪器完美连用

## 技术参数

| 型号 | SCH-02B+SCH-02B-1 |
| --- | --- |
| 样品位及样品杯 （滴定杯满体积） | 24位100mL样品盘 |
| 搅拌器 | 上搅拌，下搅拌可选，速度调节范围为（0~45）档 |
| 接口 | USB，RS232 |
| 使用环境 | 环境温度：（0～40）℃，相对湿度：不大于85% |
| 电源 | AC 80-305V, 47-63Hz |
| 尺寸，重量 | SCH-02B型自动样品进样器（24位150mL样品盘）：420×580×500mm，约16kg SCH-02B-1型自动揭盖单元：310×170×350 mm 约2.5kg |

注:100mL样品盘标配满定积分别为150mL

网站：https://www.shleici.cn/