# SCH-01B型自动样品进样器

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 采用塔面结构设计，可拆卸转盘，通过更换上层塔面，兼容不同尺寸的样品杯。

• 支持三种规格样品盘，分别16位50mL样品盘、15位100mL样品盘和14位200mL样品盘

• 具有样品定位和清洗功能

• PUMP-1型隔膜泵和PUMP-2 型蠕动泵提供动力可实现喷淋清洗

• PUMP-1型隔膜泵，PUMP-2型蠕动泵，用于测量前后清洗传感器及排空溶液杯内的废液

• 支持搅拌功能，上搅拌，下搅拌可选

• 仪器具有自检和容错功能

• 具有 USB，RS232 双接口，可与ZDJ-5D型自动滴定仪，ZDJ-5B型系列自动滴定仪，台式引领L系列，智能 T 系列仪器完美连用

## 技术参数

| 型号 | SCH-01B |
| --- | --- |
| 样品位及样品杯 （滴定杯满体积） | 16位50mL样品盘 15位100mL样品盘 14位200mL样品盘 |
| 搅拌器 | 上搅拌，下搅拌可选，速度调节范围为（0~45）档 |
| 接口 | USB，RS232 |
| 使用环境 | 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：不大于85% |
| 电源 | （80~305）VAC，频率（47~63）Hz |
| 尺寸，重量 | 420×580×500mm，约14kg |

注:50mL、100mL、200mL样品盘标配满定积分别为130mL、150mL、200mL

网站：https://www.shleici.cn/