# WZS-182E型浊度计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 5.7英寸彩色液晶屏，按键操作

• 钨灯光源，符合USEPA Method 180.1和HJ 1075标准

• 采用散射和散射-透射光测量原理

• 支持断电保护

• IP54防护等级

• 标配浊度瓶

• 标配长效浊度校准套装20/200/500 NTU

智能检测

• 支持散射法和散射-透射法测量方法切换

• 自动切换量程

• 支持NTU、FNU、EBC测量单位切换

• 支持标准测量，平均测量和平衡测量

• 支持零点校准

• 支持浊度标定（单点或连续多点）

• 支持内置校准曲线和恢复出厂设置的零点和标定值

数据管理

• 支持数据存储（1000组）、查阅、删除、传输和打印

• 符合GLP，实现数据追溯

• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

参考标准

• JJG 880-2006 浊度计

• HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法

• EPA Method 180.1 Determination of turbidity by Nephelometry

## 技术参数

| 型号 | WZS-182E |
| --- | --- |
| 光源 | 钨灯光源，符合US EPA Method 180.1和HJ 1075（波长400nm~600nm） |
| 测量范围 | （0.00～9.99）NTU，（10.0～99.9）NTU，（100～500）NTU |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
| 示值误差 | ±6% |
| 重复性 | ≤0.5％ |
| 零点漂移 | ±0.5%FS/30min |
| 稳定性 | ±0.5%FS/30min |
| 校准 | 零点和最多5点 （2，20，50，200，500 NTU） |
| 使用环境 | 环境温度：（5～35）℃ 相对湿度：不大于 85% |
| 电源 | 电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 24V） |
| 尺寸，重量 | 300×200×88mm，约1.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/