# DGB-423便携式水质分析仪（水硬度&尿素）

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰

• 采用LED光源，寿命长，精度高

• 直接读取测量结果，无需换算，自动锁定测量值

• 内置标准曲线，最多支持5点标定

• 符合GLP，支持数据存储（200套）、查阅和删除

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

• 支持16mm比色管

• IP65防护等级

• 支持电池供电（4节AA碱性电池）和USB供电

• 支持背光调节和自动关机

## 技术参数

| 产品型号 | DGB-423 |  |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 | 水硬度 | 尿素 |
| 测量方法 | 钙镁试剂法 | 二乙酰一肟-安替比林分光光度法 |
| 是否需消解 | / | 需消解 |
| 光源波长 | 470nm | 470nm |
| 测量范围 | （0.000～500.0）mg/L | （0.000～5.000）mg/L |
| 示值误差 | （±5%示值 ±5mg/L）mg/L | ≤1mg/L：±0.1mg/L，＞1mg/L ：±5% |
| 重复性 | ≤2.5％或者0.5%FS | ≤3% |
| 检出限 | ≤1%FS | ≤0.05mg/L |

网站：https://www.shleici.cn/