# JB-43TP型加热搅拌器

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 7英寸彩色液晶触摸屏，实时显示搅拌速率

• 搅拌速率随时可调，转速范围（100~2000）rpm

• 支持搅拌，定时，盘面控温，溶液控温功能

• 指示灯提示温度状态，支持升温、恒温和高温提示

• 支持正向，反向，交替等旋转模式

• 支持快速启动功能，自动记忆关机前设定转速

• 支持不同尺寸磁力搅拌珠，不同溶液体积，确保磁力搅拌珠旋转平稳

• 电极固定支架最多支持3个电极，适用于电化学，滴定等分析测试

• 标配支架、耐高温搅拌珠和T-820D-J型温度电极

## 技术参数

| 型号 |  | JB-43TP |
| --- | --- | --- |
| 搅拌功能 | 搅拌容量 | 20L |
|  | 搅拌速率 | （100~2000）rpm |
|  | 转速示值误差 | ±10rpm |
|  | 转速稳定性 | ±10rpm/4h |
|  | 耐高温磁力搅拌珠（标配） | Φ8×30 |
| 定时功能 | 定时范围 | 0min~99h59min |
|  | 定时误差 | ±1min/h |
| 温度功能 | 盘面控温范围 | 室温～550℃ |
|  | 溶液控温范围 | 室温~250℃ |
|  | 温度示值误差 | ±0.5℃ |
|  | 溶液控温示值误差 | ±1.0℃ |
|  | 溶液控温波动性 | ≤1.0℃/10min |
| 工作面材质 |  | 陶瓷 |
| 工作面尺寸 |  | 180mm×180mm |
| 机箱材质 |  | 金属 |
| 使用环境 |  | 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：不大于85% |
| 电源 |  | AC 220V ±22V, 50Hz ±1Hz |
| 加热功率 |  | 约1000W |
| 尺寸，重量 |  | 235×393×140mm，约6kg |

网站：https://www.shleici.cn/