# JB-31T型加热搅拌器

## 产品图片

## 技术参数

| 型号 |  | JB-31T | JB-31TP | JB-41T | JB-41TP | JB-43TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌功 能 | 搅拌容量 | 5L | 5L | 5L | 5L | 20L |
|  | 搅拌速率 | (100~2000)rpm |  |  |  |  |
|  | 转速示值误差 | ±10rpm |  |  |  |  |
|  | 转速稳定性 | ±10rpm/4h |  |  |  |  |
|  | 旋转模式 | 正向 反向 交替 、 、 |  |  |  |  |
|  | 快速启动 | 自动记忆关机前设定转速 |  |  |  |  |
| 定时功 能 | 定时范围 | 0min~99h59min |  |  |  |  |
|  | 定时误差 | ±1min/h |  |  |  |  |
| 温度功 能 | 盘面控温范围 | 室温~280℃ |  | 室温~380℃ |  | 室温~550℃ |
|  | 溶液控温范围 | - | 室温~180℃ | - | 室温~250℃ | 室温~250℃ |
|  | 温度示值误差 | - | ±05℃ . | - | ±05℃ . | ±05℃ . |
|  | 溶液控温示值误差 | - | ±10℃ . | - | ±10℃ . | ±10℃ . |
|  | 溶液控温波动性 | - | ≤10℃/10min . | - | ≤10℃/10min . | ≤10℃/10min . |
|  | 指示灯提示 | 温度状态 支持升温 恒温和高温提示 ， 、 |  |  |  |  |
| 标配 |  | 电极支架 、磁力搅拌珠 、T-820D-J 型温度电极（TP 系列） |  |  |  |  |
| 屏幕及操作方式 |  | 断码屏+双旋钮 |  |  |  | 彩色触摸屏 |
| 工作面材质 |  | 铝合金+陶瓷涂层 |  |  |  | 陶瓷 |
| 工作面尺寸 |  | 145×145mm |  |  |  | 180×180mm |
| 机箱材质 |  | 塑料 |  | 金属 |  |  |
| 使用环境 |  | 环境温度：(0~40)℃ ，相对湿度：不大于85% |  |  |  |  |
| 电源 |  | AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz , |  |  |  |  |
| 加热功率 |  | 约700W |  |  |  | 约1000W |
| 尺寸 重量 ， |  | 160×280×95mm , 约18kg . |  | 160×280×95mm， 约24kg . |  | 235×393×140mm， 约60kg . |

网站：https://www.shleici.cn/