# PH-30型笔式PH计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰

• 温度单位可选：℃和 °F

• 支持自动关机和时间可调

• 具有背光调节，恢复出厂设置等功能

• 具有读数锁定功能，支持自动锁定（5~20s）和手动锁定

• IP67防护等级

• 测量端可替换设计，延长笔式仪器的使用寿命

• 标配腕带、便携式手提箱、校准瓶、校准溶液和电池

pH功能

• 自动识别GB，US缓冲溶液，支持1~3点标定

• pH测量端3种规格可选，常规球泡型，平面型，锥形型

• 支持自动温度补偿（0.0~60.0）℃

• 支持mV显示和测量

温度测量功能

• 温度测量量程（0.0~60.0）℃

• 温度示值误差 ±0.3℃

电源管理

• AAA*4电池供电，支持续航200h

• 具有电池电量提示功能

• 支持自动关机功能

• 支持背光调节

## 技术参数

| 型号 |  | PH-30 |
| --- | --- | --- |
| pH | 测量范围 | （-2.00~16.00）pH |
|  | 分辨率 | 0.01pH |
|  | 示值误差 | ±0.02pH |
|  | 重复性 | ≤0.01pH |
|  | 校准 | 1~3点 |
| mV | 测量范围 | -1000mV~1000mV |
|  | 分辨率 | 1mV |
| 温度 | 测量范围 | （0.0~60.0）℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 示值误差 | ±0.3℃ |
|  | 自动温度补偿 | （0.0~60.0）℃ |
| 防护等级 |  | IP67 |
| 材质 |  | ABS |
| 电源 |  | AAA电池×4 |
| 电池寿命 |  | ＞200h |
| 测量端尺寸 |  | Φ12×40mm |
| 尺寸，重量 |  | 40×30×188mm，约0.15kg |

网站：https://www.shleici.cn/