# EC-30型笔式电导率仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰

• 温度单位可选：℃和 °F

• 支持自动关机和时间可调

• 具有背光调节，恢复出厂设置等功能

• 具有读数锁定功能，支持自动锁定和手动锁定

• IP67防护等级

• 测量端可替换设计，延长笔式仪器的使用寿命

• 标配腕带、便携式手提箱、校准瓶、校准溶液和电池

电导率测量功能

• 电导率测量量程0μS/cm～200.0 mS/cm（分四段）

• 支持电导率，TDS，盐度，电阻率的测量

• 在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能

• 自动识别GB和US电导率标准溶液，支持1~3点电导电极标定

• 支持电导率线性补偿

• 参比温度默认25℃

• 支持自动温度补偿（0.0~60.0）℃

温度测量功能

• 温度测量量程（0.0~60.0）℃

• 温度示值误差 ±0.3℃

电源管理

• AAA*4电池供电，支持续航200h

• 具有电池电量提示功能

• 支持自动关机功能

• 支持背光调节

## 技术参数

| 型号 |  | EC-30 |
| --- | --- | --- |
| 电导率 | 测量范围 | 0μS/cm～200.0 mS/cm（分四段） 【0～200.0μS/cm，200μS/cm～2000μS/cm，2000μS/cm～20mS/cm，20mS/cm～200.0mS/cm】 |
|  | 分辨率 | 0.1μS/cm，1μS/cm，0.01mS/cm，0.1mS/cm |
|  | 示值误差 | ±1%FS（0～20ms/cm）， ±2%FS（20ms/cm～200ms/cm） |
|  | 重复性 | ≤0.5%FS |
|  | 校准 | 1～3点 |
| TDS | 测量范围 | 0～50ppt |
|  | 分辨率 | 0.1ppm，0.01ppt |
|  | TDS系数 | 0.40～1.00 |
| 盐度 | 测量范围 | 0～50ppt |
|  | 分辨率 | 0.01ppt |
| 电阻率 | 测量范围 | 10Ω·cm～99.99KΩ·cm，0.1MΩ·cm～20MΩ·cm |
|  | 分辨率 | 0.01KΩ·cm，0.01MΩ·cm |
| 温度 | 测量范围 | （0.0~60.0）℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 示值误差 | ±0.3℃ |
|  | 自动温度补偿 | （0.0~60.0）℃ |
| 防护等级 |  | IP67 |
| 材质 |  | ABS |
| 电源 |  | AAA电池×4 |
| 电池寿命 |  | ＞200h |
| 测量端尺寸 |  | Φ12×40mm |
| 尺寸，重量 |  | 40×30×188mm，约0.15kg |

网站：https://www.shleici.cn/