# 污染物综合指标试剂

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 污染物综合指标参数，包括COD, 氨氮, 总磷, 总氮。

• 试剂分为校准试剂和工作试剂。

• 采用便携式小包装和预制管设计，具有方便携带、使用快捷、即用即抛的特点。

• 适用于DGB-480型多参数水质分析仪，DGS-450型多参数水质分析仪，DGB-401型多参数水质分析仪，COD-571型化学需氧量(COD)测定仪。

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 参数 | 描述及产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 401配套试剂(套装) | 比色试剂 | COD, 氨氮, 总磷, 总氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 | 氨氮校准液, 氨氮试剂包, 总磷校准液, 总磷试剂包, 低COD预制管试剂, 低COD标准液, 高COD标准液, 高COD预制管试剂, 总氮校准液(粉), 总氮试剂包 |
| 氨氮标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 氨氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-422 | 200mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 氨氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 氨氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-422 | 纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次 |
| 磷标准溶液25 mg/L(100mL) | 比色试剂 | 总磷 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-428 | 25mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 总磷试剂包(套装) | 比色试剂 | 总磷 DGB-480 DGS-450 DGB-401 DGB-428 | 钼酸铵法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~1.000mg/L, 250次 |
| COD标准液150mg/L(250ml) | COD试剂 | 低COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 150mg/L, 250mL, 1瓶 |
| COD预制管试剂(0～150mg/L) | COD试剂 | 低COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 重铬酸钾法, 0~150mg/L, 预制管试剂, 25支/盒 |
| COD标准液1500mg/L(250ml) | COD试剂 | 高COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 1500mg/L, 250mL, 1瓶 |
| COD预制管试剂(0～1500mg/L) | COD试剂 | 高COD DGB-480 DGS-450 DGB-401 COD-571(2023) | 重铬酸钾法, 0~1500mg/L, 预制管试剂, 25支/盒 |
| 总氮校准液粉剂 | 比色试剂 | 总氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 | 纯水配制, 100mg/L, 1000mL |
| 总氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 总氮 DGB-480 DGS-450 DGB-401 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法, 检出限1.000mg/L, 测量范围1~30.0mg/L, 预制管试剂, 25支/盒 |
| COD571预制管试剂(0～150mg/L) | COD试剂 | 低COD COD-571(2015) | 0~150mg/L, 预制管试剂, 25支/盒 |
| COD571预制管试剂(0～1500mg/L) | COD试剂 | 高COD COD-571(2015) | 0~1500mg/L, 预制管试剂, 25支/盒 |

网站：https://www.shleici.cn/