# 多参数相关试剂

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 指标参数包含金属，无机物，消毒剂，综合污染指标，物理综合指标和有机物等

• 金属(20)：硼、砷、铜、镉、铅、锌、汞、铁、锰、钙、铝、镍、银、钡、钼、钴、铍、总铬、六价铬、亚铁离子

• 无机物(18)：硝酸盐氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、亚硝酸盐、总磷酸盐、铵离子、亚硫酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物(CN-)、硫化物、水硬度、硅酸盐、二氧化硅、总碱度

• 消毒剂(8)：余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、溴酸盐、过氧化氢、一氯胺(DPD)、一氯胺(靛酚法)

• 综合污染指标(6)：氨氮、总氮、总磷、COD(低)、COD(高)、高锰酸盐指数

• 物理综合指标(7)：色度、浊度、悬浮物、pH(4.8-6.4)、pH(6.2-7.6)、pH(6.8-8.4)、pH(8.0-9.6)

• 有机物(4)：甲醛、阴离子洗涤剂、挥发酚、尿素

• 试剂分为校准试剂和工作试剂

• 采用便携式小包装和预制管设计，具有方便携带、使用快捷、即用即抛的特点

• 适用于DGB-480型多参数水质分析仪

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 参数 | 描述及产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400NTU浊度校准液(100mL) | 浊度试剂 | 浊度 | 400NTU, 100mL, 1瓶 |
| 长效浊度校准套装(20~200NTU) | 浊度试剂 | 浊度 | φ25×60, (20/200)NTU |
| 长效浊度校准套装(20-500NTU) | 浊度试剂 | 浊度 | φ25×60, (20/200/500)NTU |
| 氨氮标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 氨氮 | 200mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 氨氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 氨氮 | 纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次, 氨氮, 铵离子通用 |
| COD标准液150mg/L(250ml) | 比色试剂 | 0~150mg/L COD | 150mg/L, 250mL, 1瓶 |
| COD预制管试剂(0～150mg/L) | 比色试剂 | 0~150mg/L COD | 重铬酸钾法, 0~150mg/L, 25支/箱(10mL比色管) |
| COD标准液1500mg/L(250ml) | 比色试剂 | 0~1500mg/L COD | 1500mg/L, 250mL, 1瓶 |
| COD预制管试剂(0～1500mg/L) | 比色试剂 | 0~1500mg/L COD | 重铬酸钾法, 0~1500mg/L, 25支/箱(10mL比色管) |
| 磷标准溶液25 mg/L(100mL) | 比色试剂 | 总磷 | 25mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 总磷试剂包(套装) | 比色试剂 | 总磷 | 钼酸铵法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~1.000mg/L, 250次, 总磷, 总磷酸盐通用 |
| 总氮校准液粉剂 | 比色试剂 | 总氮 | 纯水配制, 100mg/L, 1000mL |
| 总氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法, 检出限1.000mg/L, 测量范围1~30.0mg/L, 预制管试剂, 25支/盒 |
| 高锰酸盐指数校准液(100mL) | 比色试剂 | 高锰酸盐指数 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 高锰酸盐指数试剂包(套装) | 比色试剂 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐法, 检出限0.500 mg/, 测量范围0.5~10.0mg/L, 100次 |
| 余氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 余氯 | 25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准 |
| 余氯试剂包(套装) | 比色试剂 | 余氯 | DPD法, 共100次 测量范围 (0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶) |
| 余氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 余氯, 总氯 | 25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准 |
| 余氯/总氯试剂包(套装) | 比色试剂 | 余氯, 总氯 | DPD法, 共100次 余氯测量范围 (0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶) 总氯测量范围 (0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶) |
| 二氧化氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 二氧化氯 | 25次, 二氧化氯的校准 |
| 余氯/二氧化氯试剂包(套装) | 比色试剂 | 二氧化氯 | DPD法, 共100次 余氯测量范围 (0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶) 二氧化氯测量范围 (0.04~10.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.02~6.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.40~24.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶) |
| 臭氧试剂包(套装) | 比色试剂 | 臭氧 | 靛蓝法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次 |
| 余氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 一氯胺(DPD法) | 余氯/总氯/一氯胺的校准 校准液 100mg/L, 30mL, 1瓶 780800N05 碘化钾粉剂 0.1g, 25包/袋 酸试剂 2mL, 1瓶, 25次 |
| 一氯胺(DPD法)试剂包 | 比色试剂 | 一氯胺(DPD法) | DPD法, 共100次 一氯胺测量范围 (0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶) |
| 一氯胺(靛酚法)校准试剂包 | 比色试剂 | 一氯胺(靛酚法) | 靛酚法, 一氯胺的校准 |
| 一氯胺(靛酚法)试剂包 | 比色试剂 | 一氯胺(靛酚法) | 靛酚法, 检出限不大于0.02mg/L, 测量范围0.02~5.00mg/L, 100次 |
| 铬校准液(100mL) | 比色试剂 | 六价铬 | 100mg/L, 100mL, 1瓶, 六价铬, 总铬通用 |
| 六价铬试剂包(480) | 比色试剂 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次测量 |
| 铬校准液(100mL) | 比色试剂 | 总铬 | 100mg/L, 100mL, 1瓶, 六价铬, 总铬通用 |
| 总铬试剂包(套装) | 比色试剂 | 总铬 | 过硫酸钾氧化-二苯碳酰二肼法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次测量 |
| 总碱度校准液 | 比色试剂 | 总碱度 | 1000mg/L(以CaCO3计), 50mL, 2瓶 |
| 总碱度试剂包 | 比色试剂 | 总碱度 | 甲基橙光度比色法, 检出限不大于10mg/L, 测量范围0~500mg/L(以CaCO3计), 100次 |
| 水硬度校准液(100mL) | 比色试剂 | 水硬度 | 1000mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 水硬度试剂包(套装) | 比色试剂 | 水硬度 | 钙镁试剂法, 检出限5.00mg/L, 测量范围5~500mg/L, 100次 |
| 尿素校准液(100mL) | 比色试剂 | 尿素 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 尿素工作试剂包(套装) | 比色试剂 | 尿素 | 二乙酰一肟-安替比林法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次 |
| 锰标准物质溶液(20mL) | 比色试剂 | 锰 | 1000.0mg/L, 20mL, 1瓶 |
| 锰试剂包(套装) | 比色试剂 | 锰 | 高碘酸氧化法, 检出限0.100mg/L, 测量范围0.1~20.0mg/L, 100次 |
| 镉标准物质溶液(20mL) | 比色试剂 | 镉 | 1000.0mg/L, 20mL, 1瓶 |
| 镉试剂包(套装) | 比色试剂 | 镉 | 镉试剂法, 检出限0.003mg/L, 测量范围0.003~0.300mg/L, 100次 |
| 亚铁离子校准液(100mL) | 比色试剂 | 亚铁 | 100.0mg/L, 100mL, 1瓶, 亚铁离子, 铁离子通用 |
| 亚铁离子试剂包(套装) | 比色试剂 | 亚铁 | 邻菲罗啉法 , 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~5.00mg/L, 100次 |
| 亚铁离子校准液(100mL) | 比色试剂 | 铁 | 100.0mg/L, 100mL, 1瓶, 亚铁离子, 铁离子通用 |
| 铁试剂包(套装) | 比色试剂 | 铁 | 邻菲罗啉法 , 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~5.00mg/L, 100次 |
| 锌标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 锌 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 锌试剂包(套装) | 比色试剂 | 锌 | 锌试剂法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次 |
| 铝校准液(100mL) | 比色试剂 | 铝 | 100mg/L , 100mL, 1瓶 |
| 铝试剂包(套装) | 比色试剂 | 铝 | 铬天青S法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.300mg/L, 100次 |
| 铅校准液(100mL) | 比色试剂 | 铅 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 铅试剂包(套装) | 比色试剂 | 铅 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物), 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~1.000mg/L。100次 |
| 铜校准液(100mL) | 比色试剂 | 铜 | 1000mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 铜试剂包(套装) | 比色试剂 | 铜 | 双环己酮草酰二腙法, 检出限0.025mg/L, 0.025~10.00mg/L, 100次 |
| 钙标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 钙 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 钙试剂包(套装) | 比色试剂 | 钙 | 偶氮胂法, 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~50.0mg/L, 100次 |
| 汞标准溶液(20mL) | 比色试剂 | 汞 | 100mg/L, 20mL, 1瓶 |
| 汞试剂包(套装) | 比色试剂 | 汞 | 镉试剂法, 检出限0.002mg/L, 测量范围0.002~0.200mg/L, 100次 |
| 硼标准液(100mL) | 比色试剂 | 硼 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 硼试剂包(套装) | 比色试剂 | 硼 | 甲亚胺-H法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~4.00mg/L, 100次 |
| 镍标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 镍 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 镍试剂包(套装) | 比色试剂 | 镍 | 丁二酮肟法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~10.00mg/L, 100次 |
| 钴校准液(100mL) | 比色试剂 | 钴 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 钴试剂包(套装) | 比色试剂 | 钴 | 5-CL-PADAB法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~1.000mg/L, 100次 |
| 钡校准液(50mL) | 比色试剂 | 钡 | 100mg/L, 50mL, 1瓶 |
| 钡试剂包(套装) | 比色试剂 | 钡 | 二溴对甲基偶氮甲磺法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.010~1.000mg/L, 100次 |
| 铍校准液(100mL) | 比色试剂 | 铍 | 100mg/L , 100mL, 1瓶 |
| 铍试剂包(套装) | 比色试剂 | 铍 | 铍试剂Ⅲ法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.080mg/L, 100次 |
| 银校准液(50mL) | 比色试剂 | 银 | 100mg/L, 50mL, 1瓶 |
| 银试剂包(套装) | 比色试剂 | 银 | 3, 5-Br2-PADAP法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.01~1.00mg/L, 100次 |
| 钼校准液(100mL) | 比色试剂 | 钼 | 200mg/L , 100mL, 1瓶 |
| 钼试剂包(套装) | 比色试剂 | 钼 | 硫氰酸钠法, 检出限0.10mg/L, 0.10~20.00mg/L, 100次 |
| 磷酸盐标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 总磷酸盐 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 总磷试剂包(套装) | 比色试剂 | 总磷酸盐 | 钼酸铵法, 检出限0.150mg/L, 测量范围0.150~3.00mg/L, 100次, 总磷, 总磷酸盐通用 |
| 亚硝酸盐氮校准液(粉剂) | 比色试剂 | 亚硝酸盐氮 | 纯水配制, 1000mg/L, 500mL |
| 亚硝酸盐氮试剂包(500mL) | 比色试剂 | 亚硝酸盐氮 | 磺胺法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.500mg/L, 100次, 亚硝酸盐, 亚硝酸盐氮通用 |
| 亚硝酸盐校准液(粉剂) | 比色试剂 | 亚硝酸盐 | 纯水配制, 1000mg/L, 1000mL |
| 亚硝酸盐氮试剂包(500mL) | 比色试剂 | 亚硝酸盐 | 磺胺法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.500mg/L, 100次, 亚硝酸盐, 亚硝酸盐氮通用 |
| 硝酸盐氮校准液粉剂 | 比色试剂 | 硝酸盐氮 | 纯水配制, 100mg/L, 1000mL |
| 硝酸盐氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 硝酸盐氮 | 变色酸钠法, 硝酸盐氮: 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~30.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用 |
| 硝酸盐校准液粉剂 | 比色试剂 | 硝酸盐 | 纯水配制, 1000mg/L, 1000mL |
| 硝酸盐氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 硝酸盐 | 变色酸钠法, 硝酸盐: 检出限0.500mg/L, 测量范围2.5~130.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用 |
| 铵离子标准溶液(100mL) | 比色试剂 | 铵离子 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 氨氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 铵离子 | 纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次, 氨氮, 铵离子通用 |
| 亚硫酸盐标准物质溶液(50mL) | 比色试剂 | 亚硫酸盐 | 1000.0mg/L, 50mL, 1瓶 |
| 亚硫酸盐试剂包(套装) | 比色试剂 | 亚硫酸盐 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法, 检出限2.50mg/L, 测量范围2.5~500.0mg/L, 100次 |
| 氰化物试剂包(套装) | 比色试剂 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.50mg/L, 100次 |
| 溴酸盐校准液(100mL) | 比色试剂 | 溴酸盐 | 1000mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 溴酸盐试剂包(套装) | 比色试剂 | 溴酸盐 | 3, 3二甲基萘啶法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~2.00mg/L, 100次 |
| 亚氯酸盐校准液(100mL) | 比色试剂 | 亚氯酸盐 | 1000μg/mL, 100mL, 1瓶 |
| 亚氯酸盐试剂包(套装) | 比色试剂 | 亚氯酸盐 | 邻联甲苯胺二盐酸盐, 检出限0.02mg/L, 测量范围0.02~2.0mg/L, 100次 |
| 氯酸盐校准液(50mL) | 比色试剂 | 氯酸盐 | 1000mg/L, 50mL, 1瓶 |
| 氯酸盐试剂包(套装) | 比色试剂 | 氯酸盐 | 邻联甲苯胺分光光度法, 检出限0.05mg/L, 测量范围0.05~2.00mg/L, 100次 |
| 硫酸盐校准液(100mL) | 比色试剂 | 硫酸盐 | 5000mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 硫酸盐试剂包(套装) | 比色试剂 | 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法, 检出限0.5mg/L, 测量范围0.5~100mg/L, 100次 |
| 氯化物校准液(100mL) | 比色试剂 | 氯化物 | 1000mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 氯化物试剂包(套装) | 比色试剂 | 氯化物 | 硫氰酸汞法, 检出限1.000mg/L, 测量范围1.000~100.0mg/L, 100次 |
| 硫化物校准液(20mL) | 比色试剂 | 硫化物 | 100.0mg/L, 20mL, 1瓶 |
| 硫化物试剂包(套装) | 比色试剂 | 硫化物 | 亚甲基蓝法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.01~1.00mg/L, 100次 |
| 氟化物校准液(100mL) | 比色试剂 | 氟 | 100mg/L, 100mL, 1瓶 |
| 氟化物试剂包(套装) | 比色试剂 | 氟 | 氟试剂法, 检出限0.02mg/L, 测量范围 0.02~2.00mg/L, 100次 |
| 阴离子洗涤剂校准液(50mL) | 比色试剂 | 阴离子洗涤剂 | 1000mg/L, 50mL, 1瓶 |
| 阴离子洗涤剂试剂包(套装) | 比色试剂 | 阴离子洗涤剂 | 亚甲基蓝法, 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~2.00mg/L, 100次 |
| 挥发酚校准液(20mL) | 比色试剂 | 挥发酚 | 100mg/L, 20mL, 1瓶 |
| 挥发酚试剂包(套装) | 比色试剂 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林法, 检出限0.02mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次 |
| 二氧化硅校准液(80mL) | 比色试剂 | 二氧化硅 | 100mg/L, 80mL, 1瓶(以SiO2计) |
| 二氧化硅试剂包(套装) | 比色试剂 | 二氧化硅 | 硅钼蓝光光度法, 二氧化硅: 检出限0.05mg/L, 测量范围0.05~5mg/L(以SiO2计), 100次, 二氧化硅, 硅酸盐通用 |
| 硅酸盐校准液(40mL) | 比色试剂 | 硅酸盐 | 300mg/L, 40mL, 1瓶(以Si计) |
| 二氧化硅试剂包(套装) | 比色试剂 | 硅酸盐 | 硅钼蓝光光度法, 硅酸盐: 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~2.5mg/L(以Si计), 100次, 二氧化硅, 硅酸盐通用 |
| 甲醛标准物质溶液(20mL) | 比色试剂 | 甲醛 | 1000.0mg/L, 20mL, 1瓶 |
| 甲醛试剂包(套装) | 比色试剂 | 甲醛 | 乙酰丙酮法 , 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次 |
| 过氧化氢标准溶液(50mL) | 比色试剂 | 过氧化氢 | 1000mg/L, 50mL, 1瓶 |
| 过氧化氢试剂包(套装) | 比色试剂 | 过氧化氢 | 亚铁离子还原-邻菲罗啉法, 检出限0.025mg/L, 测量范围 0.025~5.00mg/L, 100次 |
| PH校准液试剂(套装) | 比色试剂 | pH试剂套装 | 磷酸二氢钾溶液250mL, 2瓶, 邻苯二甲酸氢钾溶液250mL, 1瓶, 硼酸-氯化钾溶液250mL, 1瓶, 氢氧化钠溶液250mL, 2瓶 |
| PH(比色)试剂包(套装) | 比色试剂 | pH试剂套装 | pH(4.8~6.4), pH(6.2~7.6), pH(6.8~8.4), pH(8.0~9.6), 各100次 |
| PH校准液试剂(4.8~6.4) | 比色试剂 | PH(4.8~6.4) | 邻苯二甲酸氢钾溶液250mL , 1瓶 氢氧化钠250mL , 1瓶 磷酸二氢钾溶液250mL , 1瓶 |
| PH量程1试剂包(4.8~6.4) | 比色试剂 | PH(4.8~6.4) | 氯酚红, 100次 |
| PH校准液试剂(6.2~7.6) | 比色试剂 | PH(6.2~7.6) | 磷酸二氢钾溶液 , 250mL , 1瓶 氢氧化钠溶液 , 250mL , 1瓶 |
| PH量程2试剂包(6.2~7.6) | 比色试剂 | PH(6.2~7.6) | 溴百里酚蓝, 100次 |
| PH校准液试剂(6.8~8.4) | 比色试剂 | PH(6.8~8.4) | 磷酸二氢钾溶液 , 250mL , 1瓶 氢氧化钠溶液 , 250mL , 1瓶 硼酸-氯化钾溶液, 250mL , 1瓶 |
| PH量程3试剂包(6.8~8.4) | 比色试剂 | PH(6.8~8.4) | 酚红, 100次 |
| PH校准液试剂(8.0~9.6) | 比色试剂 | PH(8.0~9.6) | 硼酸-氯化钾溶液, 250mL , 1瓶 氢氧化钠溶液 , 250mL , 1瓶 |
| PH量程4试剂包(8.0~9.6) | 比色试剂 | PH(8.0~9.6) | 百里酚蓝, 100次 |

网站：https://www.shleici.cn/