# ZDY-501型水分分析仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 液晶屏，按键操作

• 支持容量法卡尔费休水分的测量

• 根据电流波动，仪器会自动进入慢滴状态

• 终点设定分档更多更细，更加便于用户使用

• 采用低毒，低污染，可多次重复使用的雷磁无臭K-F试剂

参考标准

• JJG 1154-2018 卡尔•费休容量法水分测定仪

## 技术参数

| 型号 | ZDY-501 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.1mg～250mg |
| 重复性 | ≤3% |
| 极化电流 | 1μA |
| 终点设定范围 | （40～120）mV |
| 被测溶液温度 | （5～30）℃ |
| 电源 | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz |
| 尺寸，重量 | 280×210×120mm，约5kg |

网站：https://www.shleici.cn/