# 上海雷磁ZDY-502水分滴定仪

ZDY-502型常量水分滴定仪具有防漏液装置和废液瓶防倒吸装置；全自动进液、排液、KF试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能；防止用户直接接触KF试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全。

点阵式液晶显示，按键操作，电脑中文软件同时控制或分别控制；实时显示有关测试方法、测量结果；

“对话式”操作步骤，轻松完成滴定设置和过程操作；

无污染测量分析过程：防漏液装置和废液瓶防倒吸装置；全自动进液、排液、KF试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能；防止用户直接接触KF试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全；

支持预滴定、自动滴定、手动滴定、恒滴定、KF滴定度测定等多种滴定模式，满足不同类型样品的分析；

用户可按需选择mg、mg/、%、ppm等多种测量结果单位；仪器支持GP规范，支持存贮测量数据200套；支持数据存贮、删除、查阅、打印或者输出；

具有断电保护功能和KF试剂失效检测以及提醒功能；

仪器支持USB和RS232接口，可连接打印机；随机配套专用滴定软件，仪器支持连接PC机控制；

支持固体版本升级和软件升级。

## 技术参数

| 型号 | ZDY-502 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.1mg～250mg |
| 分辨率 | 0.1mg |
| 极化电流准确度 | 1μA±0.2μA；50μA±10μA； |
| 滴定分析的重复性 | ±0.5% |
| 电源 | （220±22）V，（50±1）Hz |
| 尺寸（mm），重量（kg） | 340×400×400，10 |

网站：https://www.shleici.cn/