# 上海雷磁DWS-296氨(氮)测定仪 氨氮分析仪

DWS-296 型氨氮分析仪是一台专用智能型的实验室分析测量仪器，它适用于医药、环保、高等院校和科研单位的化验室测量水溶液中氨氮浓度。

● 采用 LCD 显示，中文操作界面，使用简单方便

● 测量装置采用自动混合装置和自动恒温系统，测量可靠性、稳定

性好

● 3 种读数方式：

Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选

Timed-Read：定终止测量和定时自动间隔测量 2 种定时读数模

式可选

Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程

● 具有数据管理功能，支持数据贮存、删除、查阅、打印，最大储存量达 200 套

● 有断电保护功能

● 采用复合型氨气敏电极，测定速度快，方法可靠，且可免受样品颜色、金属离子和浊度的影响

● 配套自动测量装置

● 具有标准 RS-232 接口通讯接口以及 REX 数据采集软件，可接打印机打印测量结果或与计算机通讯

## 技术参数

| 型号 技术参数 |  | DWS-296型氨氮分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | pN值、氨氮浓度、mV、温度值 |
| mV | 范围 | （-1800～1800）mV |
|  | 最小分辨率 | 1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%FS |
|  | 范围 | （0.00～8.00）pN |
| pN | 最小分辨率 | 0.01pN |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pN |
| 氨氮浓度 | 范围 | (0.00-99.9)mg/L (100-1000)mg/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±1% |
|  | 范围 | （0.0～40.0）℃ |
| 温度 | 最小分辨率 | 0.1℃ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.3℃ |
| 电源 |  | 控制单元：9VDC，500mA，内正外负 测量单元：AC (220±22)V / (50±1)Hz |
| 尺寸(mm)，重量(kg) |  | 控制单元：300×220×80，1 测量单元：370×380×510，13 |

网站：https://www.shleici.cn/