# PHS-3G型pH计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 液晶显示，按键操作

• 支持 IP54 防护等级

• 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂

• 内置搅拌功能

自动识别

• 自动识别 GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH 三种 pH 标准缓冲溶液，支持自定义 pH 缓冲溶液

• 支持1~2点pH电极标定

• 支持手动温度补偿

参考标准

• GB/T 11165-2005 实验室pH计

• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

## 技术参数

| 型号 |  | PHS-3G |
| --- | --- | --- |
| pH级别 |  | 0.01级 |
| 测量参数 |  | pH，mV |
| mV | 范围 | （-1999～1999）mV |
|  | 最小分辨率 | 1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%FS |
| pH | 范围 | （-2.00～19.99）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 电源 |  | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz |
| 尺寸，重量 |  | 210×320×95mm，约2kg |

网站：https://www.shleici.cn/