# 上海雷磁DJS-10型电导电极

## 产品图片

二极片式电导电极是目前G内使用**多的电导电极类型，实验室二极片式电导电极的结构是将铂片烧结在平行玻璃片上，或圆形玻璃管的内壁上，调节铂片的面积和距离，就可以制成不同常数值的电导电极。铂黑电导电极可有效防止在测定较高电导率溶液时出现极化现象。

电导电极的技术参数

| 型号 | 测量范围（μS/cm） | 外壳材料 | 外形尺寸（mm） | 接插件 | 防水件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJS-1C（铂黑） | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
| DJS-1C（光亮） | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
| DJS-1CF（铂黑） | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
| DJS-1CF（光亮） | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
| DJS-1（铂黑） | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-1（光亮） | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.1C（铂） | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
| DJS-0.1CF（铂） | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
| DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
| DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
| DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
| DJS-0.01C（钛合金） | 0-2 | 钛合金 | Φ18×50 | 三芯航空插 | — |
| 260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | — |

网站：https://www.shleici.cn/