# PHBJ-261L型便携式pH计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 4.3英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰

• 支持中英文

• 分辨率可选：pH支持0.001pH，0.01pH和0.1pH，mV支持0.01 mV，0.1mV和1mV

• 温度单位可选：℃和 °F

• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

• 支持固件升级功能

• 支持IP67防护等级

• 标配三复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和袋装pH缓冲溶液

智能检测，自动识别

• 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能

• 支持用户三级权限管理，支持密码管理

• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数

• 分辨率可选：pH支持0.001pH，0.01pH和0.1pH，mV支持0.01 mV，0.1mV和1mV

• 支持自动/手动温度补偿

• 支持1~8点pH电极标定

• 支持1点ORP电极标定

• 具有标定提醒和报警功能

• 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS、GOST标液组和自定义标液组

数据管理，信息追溯

• 支持数据存储（各1000套）、查阅、删除、统计、分析和传输

• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示

• 符合GLP，实现数据追溯和统计分析

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统，支持U盘导出和导入测量方法，支持U盘导出数据，支持txt格式，支持扫描枪

• 内置蓝牙，支持无线传输

电源管理

• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节

参考标准

• GB/T 11165-2005 实验室pH计

• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法

## 技术参数

| 型号 |  | PHBJ-261L |
| --- | --- | --- |
| pH级别 |  | 0.001级 |
| 测量参数 |  | pH，ORP，mV，温度 |
| mV | 范围 | （-2000.00～2000.00）mV |
|  | 最小分辨率 | 0.01mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV |
| pH | 范围 | （-2.000～20.000）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.001pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.002pH |
| 温度 | 范围 | （-10.0～135.0）℃/（14.0～275.0） °F |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1°F |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1℃ |
|  | 仪器示值误差 | ±0.3℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围） |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |
| 尺寸，重量 |  | 90×255×40mm，约0.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/