# PHG-21C/ PHG-217C型工业pH/ORP测量控制器

PHG-21C/ PHG-21D型工业pH/ORP测量控制器适用于化工、炼油、冶金、制药、电站及环保等领域的水质监测。

● 中文界面，操作简单，屏幕有背光功能，方便读数；

● 可测量水样的pH值/ORP值和温度，pH/ORP需切换显示；

● 支持自动温度补偿；

● 自动识别pH4.00、pH6.86、pH9.18三种标准溶液，支持一点标定和两点标定；

● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；

● 具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置；

● 仪器内置测量板，可直接连接电极，配套流通池使用。适用于测量点和仪器距离较近的场合；

● PHG-217C：具有测量数据的储存和查询功能；具有RS-232或RS-485数字接口（2选1）；具有四个额外的控制继电器，可实现外接设备控制，支持自动清洗。

## 技术参数

| 型号 |  | PHG-21C PHG-217C |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | pH | (0.00～14.00)pH |
|  | ORP | (-1800～1800) mV |
|  | 温度 | (-10.0～120.0)℃ |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
|  | ORP | 1mV |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 仪器基本误差 | pH | ±0.05pH |
|  | ORP | ±10 mV |
|  | 温度 | ±1℃ |
| 电子单元基本误差 | pH | ±0.03pH±1个字 |
|  | ORP | ±1 mV±1个字 |
|  | 温度 | ±0.3℃ |
| 电子单元稳定性 |  | ±0.02pH/24h |
| 电子单元输入阻抗 |  | 不小于1×1012Ω |
| 温度元件 |  | Pt1000 |
| 仪表防护等级 |  | IP65 |
| 电源 |  | AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V |
| 功耗 |  | 10W |
| 尺寸（mm），重量（kg） |  | 166×166×110，2 |
| 开孔尺寸（mm） |  | 138×138 |
| 配套传感器 |  | FG-991C |
| 传感器螺纹尺寸 |  | G3/4 " |
| 传感器线缆长度（m） |  | 标配5，选配10，15，20 |

网站：https://www.shleici.cn/