# SJG-209在线光学溶解氧监测仪

SJG-209型在线光学溶解氧监测仪特别适用于环保、污水处理等行业对溶解氧值的在线监测，如污水处理厂曝气池溶解氧值的在线监测；也适用于环保行业、自来水水源监测、水产养殖场等不同的使用领域的水质监测。

● 采用单片机控制，菜单操作，方便简单；

● 支持测量水样的溶解氧浓度值、溶解氧饱和度和温度值；

● 具有自动温度补偿功能，支持零氧校准、满度校准和气压校准；

● 具有隔离输出(4～20)mA DC信号，输出上限和输出下限可无级调整；

● 具有隔离(RS-485）数字信号输出；

● 具有自动上、下限报警功能；

● 具有数据保持功能，即在仪器进行其他工作如自动清洗功能时，显示屏上保持原来的测量数据，在仪器恢复正常测量状态后显示新的测量数据。

● 设置三个控制继电器，除二个用于输出上下限报警讯号外，其余一个继电器，可随意设置其吸合和释放时间，以实现仪器的自动清洗功能。

● 具有测量数据的储存和查询功能，可储存2000个测量数据（包括测量值和储存时间）。

● 盘装式或墙挂式安装，便于操作及维修。

## 技术参数

| 型号 |  | SJG-209 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 溶解氧 | (0.0～20.0)mg/L |
|  | 溶解氧饱和度 | (0.0～200.0)% |
|  | 温度 | (0.0～50.0)℃ |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L |
|  | 溶解氧饱和度 | 0.1% |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 仪器基本误差 | 溶解氧 | ±0.30 mg/L |
|  | 溶解氧饱和度 | ±10.0% |
|  | 温度 | ±0.2℃ |
| 仪器重复性 |  | 不大于0.20 mg/L |
| 仪器稳定性 |  | （±0.20mg/L）/24h |
| 电子单元输出电流误差 |  | ±1%(FS) |
| 隔离输出信号 |  | (4～20)mA DC，最大负载600Ω |
| 功耗 |  | 10W |
| 传感器安装螺纹 |  | G3/4 " |
| 传感器线缆长度（m） |  | 10 |
| 仪表防护等级 |  | IP65 |
| 电源 |  | AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V |
| 尺寸（mm），重量（kg） |  | 166×166×110，2.5 |
| 开孔尺寸（mm） |  | 138×138 |

网站：https://www.shleici.cn/