# WZT-701A型在线浊度监测仪

WZT-701A型在线浊度监测仪可进行温度和浊度的测量。主要应用于环保行业、自来水水源监测、环境保护监测部门等不同领域的水质监测。

● 采用大屏幕点阵式液晶

● 量程可选：（0.00～99.99）NTU、（0.0～1000.0）NTU

● 支持连续测量和间断测量两种模式

● 具有清洗控制功能

● 支持单点标定或两点标定

● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能

● 具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置

● 具有RS-485输出接口

## 技术参数

| 型号 | WZT-701A |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0.00～99.99）NTU（配套TGF-05） （0.0～1000.0）NTU（配套TGF-1000） |
| 分辨率 | 0.01NTU；0.1NTU |
| 仪器基本误差 | ±10%或±0.2NTU取最大值（配套TGF-05） ±10%或±2NTU取最大值（配套TGF-1000） |
| 重复性 | 不大于2% |
| 线性误差 | ±2% |
| 零点漂移 | ±3%FS/24h |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h |
| 仪表防护等级 | IP65 |
| 电源 | AC （220±22）V，（50±1）Hz |
| 传感器线缆长度（m） | 3 |
| 尺寸（mm），重量（kg） | 166×166×110，2 |
| 开孔尺寸（mm） | 140×140 |
| 进出水接口 | 3/8 "快插 |

网站：https://www.shleici.cn/