# PPb-1-01型铅离子电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液中的铅离子浓度

• 需与参比电极联用

• 适用于离子计，多参数测定仪

• 塑料材质，质地坚固

## 技术参数

| 名称 | 铅离子电极 |
| --- | --- |
| 型号 | PPb-1-01 |
| 类别 | 单电极 |
| 离子 | Pb2+ |
| 范围 | 5×10-7M~0.1 M |
|  | 104μg/L~20.7g/L |
| 敏感膜材质 | 盐膜 |
| 材质 | 有机玻璃 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (5~60)℃ |
| 接口 | BNC(Q9) |
| 液接界 | / |
| 参比填充液 | / |
| 参比结构 | / |
| 工作pH | 3~6 |
| 常见干扰离子 | Hg+、Ag+、Cu2+ |
| 推荐参比电极 | 217-01系列(第二节盐桥填充1 mol/L KNO3) |

网站：https://www.shleici.cn/